Стандарты оформления чертежей

Формат – размер конструкторского документа. Форматы подразделяются на основные и дополнительные.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной толстой линией (не менее 0.7мм)

- Внешняя рамка

- Основная надпись

- Отступы по краям в длину – 20мм

- Отступы по краям в ширину – 5мм

ГОСТ 2.301-68 устанавливает 5 основных форматов чертежей:

- А0 – 341х1189

- А1 – 594х841

- А2 – 420х594

- А3 – 297х420

- А4 – 210х297

Все форматы кроме А4 располагают вертикально или горизонтально. А4 используют только в вертикальной ориентации.

Допускается применение доп. форматов образуемых путём увеличения коротких сторон и основных форматов на величину, кратную их размерам.

Масштаб – отклонение линейных размеров изображения к истинным размерам предмета (объекта).

Предпочтительно выполнять чертежи в масштабе 1 к 1, однако в зависимости от величины и сложности предмета, а также от вида чертежа иногда размеры изображения увеличивают или уменьшают.

ГОСТ 2.302-68 устанавливает следующие масштабы:

- Уменьшения: 1:2, 1:2.5, 1:4, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:100

- Увеличения: 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 50:1, 100:1

Масштаб указывается в предназначенной для этого графе основной надписи.

Если изображение (вид, разрез, сечение, выносной элемент) выполнено в масштабе отличном от масштаба основного чертежа, дополнительный масштаб указывается непосредственно под подпись. элемента.

Например: Вид АМ5:1;1М10:1

ГОСТ 2.303-68 устанавливает виды и толщину линий чертежа:

- Толщина сплошной основной линии S должна быть в пределах от 0.5 до 1.4мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

- Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже в одинаковом масштабе.

ГОСТ 2.304-81 устанавливает типы и размеры шрифтов:

- Все надписи на конструкторских документах выполняются чертёжным шрифтом.

- Применяют стандартные шрифты русского, латинского и греческого алфавитов, арабские и римские цифры и спец. знаки.

- Размер шрифта определяется высотой h прописных букв в мм измеряемой перпендикулярно к основанию строки:
h=2.5;3.5;5;7;10;14;20;28;40

- Высота C строчных букв =710h.

- Ширина g=6d.

- Толщина d линии шрифта определяется в зависимости от типа и высоты шрифта.

- Типы шрифта:

  - Тип А без наклона: d=114h

  - Тип А с наклоном: 75°

  - Тип Б без наклона: d=110h

  - Тип Б с наклоном: 75°

- Отклонения размеров букв и цифр от стандартных составляют ±0.05мм.

- Для всего текста на чертеже толщина линий букв и цифр должна быть одинаковой.

Д/З:

На миллиметровой бумаге формата А4 чертёжным шрифтом написать свои ФИО и дату рождения.

- Шрифтом типа А

- h=40

- Дату рождения – с наклоном

- На обратной стороне все вычисления

ГОСТ 2.306-68 устанавливает графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах.

Штриховку в сечениях чёрных, цветных металлах и их сплавах выполняют сплошными тонкими параллельными линиями под углом 45° к горизонтальным линиям рамки чертежа.

ГОСТ 2.104-2006 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах.

На всех конструкторских документах в правом нижнем углу располагают основную надпись по форме 1.

На листах А4 основные надписи располагают вдоль короткой стороны листа.

Д/З 2 На учебных чертежах обычно заполняют не все графы:

- Наименование изделия:
NVIDIA TESLA T4

- Обозначение документа по ГОСТ 2.201-80:
ЧГУ.431262.001

- Обозначения материала детали:
Текстолит ПТК-5, сорт высший, ГОСТ 5-78

- Литера чертежа (по центру)
У

- Масса изделия:
Любое число

- Масштаб изображения:
1:1

- Лист – порядковый номер листа, если документ выполнен на двух и более листах.

- Листов – общее количество листов.

- Название учебного заведения и номер группы:
ЧГУ, 1ИСб-01-2оп-22

- Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ:
"Заполнено"

- Фамилии лиц, подписавших документ.

- Подписи лиц, указанных в графе 11.

- Дата подписания документа.

Форма и размеры основной надписи для первых листов текстовых документов оформляется по форме 2, для вторых и последующих листов всех документов пред6азначена основная надпись по форме 2А.