3D моделирование

3D моделирование делится на каркасное, поверхностное и твердотельное.

ГОСТ 2.052-2008 устанавливает общие требования к выполнению электронных моделей изделия.

Электронная модель изделия (ЭМИ) – электронная модель детали или сборочной единицы, выполненная по ГОСТ 2.102-2013.

Электронная геометрическая модель – ЭМИ, описывающая геометрическую форму и размеры изделия.

Геометрический элемент – это точка, линия, поверхность, плоскость, геометрическая фигура или геометрическое тело.

Геометрия модели – совокупность геометрических элементов, являющихся элементами модели.

Вспомогательная геометрия – совокупность геометрических элементов, которые используются в процессе создания геометрической модели, но не являются элементами этой модели.

Атрибут модели – размер, допуск, текст или символ, требуемый для определения геометрии изделия или его характеристики.

Файл модели – файл, содержащий информацию о геометрических элементах, атрибутах, обозначениях и указаниях, которые рассматриваются как единое целое.

ЭМИ должна содержать как минимум одну координатную систему с началом координат, расположенным в точке пересечения трёх осей. При этом должно быть показано положительное направление каждой из осей.

В трёхмерной графике все объекты обычно представляют из себя набор поверхностей или частиц. Минимальная поверхность называется полигоном. В качестве полигона обычно выбирают треугольники.

Всеми визуальными преобразовании управляют три матрицы:

- Поворота

- Сдвига

- Масштабирования

Любой полигон можно представить в виде набора из координат его вершин – вектор (x;y;z).

Умножив вектор на соответствующую матрицу, мы получим новый вектор. Преобразовав все полигоны, получим изменённый объект.

Для получения трёхмерного изображения на плоскости необходимо выполнить следующие этапы:

- Моделирование – создание трёхмерной математической сцены и объектов в ней.

- Текстурирование – назначение поверхностям моделей растровых или процедурных текстур (включает настройку материалов).

- Освещение – установка и настройка источников света.

- Анимация (опционально) – придание движения объекту.

- Динамическая симуляция (опционально) – автоматический расчёт взаимодействия частиц, твёрдых/мягких тел с модулируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания, а также друг с другом.

- Рендеринг (визуализация) – построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью.

- Композитинг (компоновка) – доработка изображения.

- Вывод полученного изображения на устройство вывода – дисплей или принтер.