Собрать в таблице хар-ки сетевого оборудования (по видам).

По 10 устройств в каждой группе

Разных фирм. В каждую(?) группу включите оборудование (1-2 экземпляра) фирмы Cisco.

| Intel | E810-XXVDA4 |  | **Сетевой адаптер Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4** — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для использования в серверах и рабочих станциях. Оно обеспечивает надёжное и быстрое подключение к сети с помощью четырёх портов SFP28. https://www.hp-pro.net/Netshop/Options-Servers-HP/Expansion-Card/network/P08458-B21.html | Кол-во портов: 4 Совместимость с низкопрофильными решениями: Да Скорость передачи данных: 25GbE Порт (коннектор) сетевой карты: PCI-E 4.0 X16 Чипсет сетевой карты: E810-XXVDA4 Интерфейс сетевой карты: SFP28 Поддержка протоколов передачи данных: - Ethernet - iWARP/RDMA: Да - Storage Over Ethernet: iSCSI, NFS - RoCEv2/RDMA: Да - Intelligent Offloads: Да | 159 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фабрик  SFP28

Аббревиатура SFP расшифровывается как Small Form-factor Pluggable (подключаемый модуль малого форм-фактора). Порт SFP - это порт, в который можно вставить стандартизированные сетевые модули.

| Группы устройств | Фирма | Модель | Фото | Описание | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые платы | ORIENT | XWT-BM21PE |  | Гигабитная сетевая карта ORIENT XWT-BM21PE подходит для оснащения рабочих станций и серверов. Устройство оснащено одним потом Ethernet. Модель базируется на отличающемся безупречной стабильностью работы чипсете Broadcom BCM5721. Сетевая карта рассчитана на установку в слот PCI-E x1. При необходимости можно воспользоваться слотом PCI-E x4, PCI-E x8 или PCI-E x16 https://www.dns-shop.ru/product/165372f6b794a712/setevaa-karta-orient-xwt-bm21pe/ | Количество разъемов RJ-45 1 Количество SFP-портов 0 Интерфейс PCI-E Версия PCI 1.0a Стандарты IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u Поддержка Wake-on-LAN есть | 1 150 |
|  | Cudy | PE25 |  | Cudy PE25 - это сетевой адаптер PCI-E (PCI Express) с поддержкой скорости до 2500 Mбит/сек, что в 25 раз быстрее, чем стандартный Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек. Технология Wake-On-LAN (WON) позволяет включать и выключать ваш компьютер удаленно через интернет сеть. https://www.dns-shop.ru/product/e3d17cb5b6630143/setevaa-karta-cudy-pe25/ | Скорость передачи данных: 2.5 Гбит/сек, 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек Количество разъемов RJ-45: 1 Количество SFP-портов: 0 Интерфейс: PCI-E | 1999 |
|  | Cisco | A0+ |  | Сетевые интерфейсы: 10GBASE-SR (850nm), 10GBASE-LR (1310nm), 10GBASE-CX4 https://forpro.ru/product/cisco-network-card-a0-73-14093-08-b-u/ | Сетевые интерфейсы: 10GBASE-SR (850nm), 10GBASE-LR (1310nm), 10GBASE-CX4 Тип разъема: SFP Тип кабеля: LC Duplex Количество портов: 2 Скорость передачи данных: 10Гбит/c | 11 286 |
|  | Cisco | ASA5580-4GE-FI |  | Сетевая карта Cisco ASA5580-4GE-FI представляет собой модуль безопасности Cisco ASA 5580, предназначенный для использования с сетевыми устройствами Cisco. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1000 Мбит/с, что позволяет быстро и эффективно передавать большие объемы данных. https://www.ozon.ru/product/setevaya-karta-cisco-asa5580-4ge-fi-lch4-1-gbit-s-1541376729/ | Интерфейс подключения: LC Скорость передачи данных: 1 Гбит/с Общее количество портов: 4 | 15543 |
|  | HP | 647594-B21 |  | Сетевой адаптер HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter - это устройство, которое обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Ethernet. Производитель HP зарекомендовал себя на рынке компьютерной техники, предлагая надежные и качественные продукты. https://bouz.ru/catalog/setevye_karty/kontroller_hp_ethernet_1gb_4_port_331t_adapter_647594_b21/ | Основной интерфейс: PCI Express Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) : 4 Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Мбит/с Свивка кабеля: 10/100/1000BaseT(X) Полнодуплексный режим: Да Сертификация: FCC Part 15 Class B, ICES=--3, Issue 4, VCCI V3 (2010.04) Class B, KN22 ClassB, KN24, EN55022:2006+A12007 class B, EN55024:1998+A1:2011+A2; EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN55022:2006 + A1:2007 Class B, UL/cUL, CE, EN 60590 Скорость передачи данных (макс.): 1 Gbit/s | 16269 |
|  | Intel | E1G44HT |  | Тип товара: Сетевая / Wi-Fi карта; Модель: E1G44HTBLK; Тип оборудования: Сетевая карта; Интерфейс: PCI-Express 4x; Низкопрофильная: Сменный профиль; Среда передачи: Кабель; Разъемы: 4 x RJ45; Поддерживаемые скорости: 10/100/1000 Мбит/с. Коротко о товаре https://www.nix.ru/autocatalog/networking_intel/Intel-E1G44HTBLK-E1G44HTG1P20-Gigabit-Adapter-Quad-Port-OEM-PCI-E-x4-1000Mbps_100510.html | Интерфейс: PCI Express 4x Gen 2.0 Гигабитные порты: 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек Количество портов RJ45 (LAN): 4 x RJ45 | 17802 |
|  | Dell | Broadcom 5719 |  | Cетевая карта Dell Broadcom 5719 QP 540-BBGX 1Gb PCIe от Dell™ отвечает за подключение вашего рабочего стола и сервера к вашей сети. Его поддержка удаленного управления позволяет максимально эффективно использовать ресурсы управления. https://bouz.ru/catalog/setevye_karty/setevaya_karta_dell_broadcom_5719_qp_540_bbgx/ | Тип портов: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Количество портов: 4 Базовая единица: шт Производитель: Dell Максимальная скорость передачи данных: 1 Гбит/с Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты: PCIe x4 | 24551 |
|  | Silicom | PE310G4I71LB-XR |  | Сетевой адаптер Silicom PE310G4i71LB-XR предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых платформах. Сетевая карта Silicom PE310G4i71LB-XR построена на контроллере Intel FTXL710AM1. https://www.nix.ru/autocatalog/networking/Silicom-PE310G4I71LB-XR_456622.html | Интерфейс: PCI Express 8x Gen 3.0 Порты 10 Гбит/с: 0 Порты SFP+: 4 x SFP+ | 51556 |
|  | D-Link | DGE-560SX/10 |  | Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX/D предназначен для подключения к серверам. Устройство является улучшенной заменой модели DGE-560SX/LС. Основным преимуществом обновленного адаптера DGE-560SX/D является сменный интерфейс с возможностью «горячей замены», позволяющий использовать различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и обеспечить заданную дальность передачи от 550 м до 80 км (в зависимости от установленного SFP-трансивера). DGE-560SX/D поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с по волоконно-оптическому кабелю в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом «узкое место», которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dge-560sx10/69154 | Интерфейсы: 1 порт 1000Base-X SFP Слот установки: PCI Express x1 Индикаторы: Link/Activity Функционал: - Стандарты и функции: - IEEE 802.3z 1000Base-SX - IEEE 802.3z 1000Base-LX - IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet - Управление потоком 802.3x - Соответствие PCI Express 2.1 - Jumbo-фрейм 9,5 КБ - Приоритизация трафика 802.1p - Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q - Удаленная загрузка (PXE и iSCSI) - Поддержка WOL (Wake-on-LAN) - Поддержка протоколов TFTP и PXE для загрузки ОС Скорость передачи данных: 2 Гбит/с (полный дуплекс) | 68763 |
|  | Intel | E810-XXVDA4 |  | **Сетевой адаптер Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4** — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для использования в серверах и рабочих станциях. Оно обеспечивает надёжное и быстрое подключение к сети с помощью четырёх портов SFP28. https://www.hp-pro.net/Netshop/Options-Servers-HP/Expansion-Card/network/P08458-B21.html | Кол-во портов: 4 Совместимость с низкопрофильными решениями: Да Скорость передачи данных: 25GbE Порт (коннектор) сетевой карты: PCI-E 4.0 X16 Чипсет сетевой карты: E810-XXVDA4 Интерфейс сетевой карты: SFP28 Поддержка протоколов передачи данных: - Ethernet - iWARP/RDMA: Да - Storage Over Ethernet: iSCSI, NFS - RoCEv2/RDMA: Да - Intelligent Offloads: Да | 159840 |
| Wi Fi роутер | ASUS | RT-N12E |  | Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E класса N300 обеспечивает стабильное соединение с Интернетом по беспроводной технологии Wi-Fi и скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Две внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi формируют бесперебойный сигнал и расширяют зону покрытия. На корпусе предусмотрены 4 порта LAN для организации проводного подключения к сети со скоростью 100 Мбит/с. Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E отличается простой настройкой параметров подключения без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Световые индикаторы помогают визуально контролировать состояние работы. https://www.dns-shop.ru/product/943293eda2b9ed20/wi-fi-router-asus-rt-n12e/ | Количество ядер: 1 Объем оперативной памяти: 32 МБ Flash-память: 8 МБ Wi-Fi: есть Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n) Класс Wi-Fi: N300 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 300 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 300 Мбит/с Одновременная работа в двух диапазонах: нет Безопасность соединения: WEP, WPA, WPA2 Количество LAN портов: 4 Скорость передачи по проводному подключению: 100 Мбит/с Количество SFP портов: 0 USB разъем: нет | 2299 |
|  | D-Link | DIR-620S/RU/B1A |  | Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A ориентирован на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Беспроводное интернет-подключение осуществляется в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Маршрутизатор совместим с подавляющим большинством устройств Wi-Fi. Скорость беспроводной передачи данных ограничена 300 Мбит/с. Проводное соединение с компьютерами, телевизорами, медиаплеерами и другим стационарным оборудованием производится с использованием четырех 100-мегабитных портов Ethernet. https://www.dns-shop.ru/product/81b6fc9012f6ed20/wi-fi-router-d-link-dir-620srub1a/ | Тип подключения: Ethernet Мобильный выход в интернет: 3G (требуется USB модем), 4G/LTE (требуется USB модем) Поддержка IPv6: Есть Wi-Fi: есть Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n) Класс Wi-Fi: N300 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 300 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 300 Мбит/с Многопотоковая передача данных: MIMO 2x2 Мощность передатчика: 15 dBm Безопасность соединения: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPS Количество LAN портов: 4 Скорость передачи по проводному подключению: 100 Мбит/с Количество SFP портов: 0 USB разъем: 1 x USB 2.0 Функции USB: внешний накопитель, подключение USB модема, принт-сервер | 2799 |
|  | HUAWEI | AX2 WS7001-22 |  | HUAWEI AX2 WS7001-22 - это высокоскоростной беспроводной маршрутизатор, предназначенный для домов и небольших офисов. Соответствует стандарту 802.11b/g/n (2,4 ГГц, скорость беспроводной связи до 300 Мбит/с), 802.11a/n/ac/ax (5 ГГц, скорость беспроводной связи до 1201 Мбит/с), технология с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO), обеспечивает 4 внешние антенны с высоким коэффициентом усиления. Это повышает производительность беспроводной связи, улучшает стабильность беспроводного сигнала, увеличивает дальность действия беспроводной сети, обеспечивает скорость передачи до 1500 Мбит/с. https://www.dns-shop.ru/product/191436adb43eed20/wi-fi-router-huawei-ax2-ws7001-22/ | Количество ядер: 2 Объем оперативной памяти: 128 МБ Flash-память: 128 МБ Wi-Fi: есть Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) Класс Wi-Fi: AX1500 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 1501 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 300 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 5 ГГц: 1201 Мбит/с Количество диапазонов 5 ГГц: 1 Одновременная работа в двух диапазонах: есть Многопотоковая передача данных: MIMO Мощность передатчика: 20 dBm Безопасность соединения: WPA3 Количество LAN портов: 3 Скорость передачи по проводному подключению: 1000 Мбит/с Количество SFP портов: 0 USB разъем: нет | 3299 |
|  | TP-Link | ARCHER A5 |  | Технология АС обеспечит вам в 3 раза более быстрое соединение на планшете или ноутбуке по сравнению со стандартом N. При скорости в 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц Archer A5 является превосходным выбором для просмотра потокового видео в формате HD, онлайн-игр и других задач, требовательных к пропускной способности https://www.rbt.ru/cat/komputery_i_orgtehnika/routery_i_setevoe_oborudovanie/tp-link_archer_a5_i663753/ | Стандарт связи: 802.11a/b/g/n/ac Класс Wi-Fi: Wi-Fi 5 Частота: 2,4 / 5 ГГц Скорость Wi-Fi: AC1200 Максимальная скорость 2,4 ГГц: 300 Мб/с Максимальная скорость 5 ГГц: 867 Мб/с Количество внешних антенн: 4 шт Защита информации: WPA, WEP, WPA2 Количество LAN портов: 4 шт Скорость LAN портов: 100 Мб/с Количество WAN портов: 1 шт Скорость WAN портов: 100 Мб/с | 3499 |
|  | Cisco | AIR-AP1131G-E-K9 |  | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP1131G-E-K9 – это надежное устройство, обеспечивающее стабильное подключение к интернету. Благодаря поддержке стандартов 802.11a, 802.11b и 802.11g, устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий диапазон покрытия. | Рабочая частота: 2,4 ГГц/5 ГГц Стандарты Wi-Fi: 802.11a; 802.11b; 802.11g Стандарты защиты соединения: WEP; WPA; WPA2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных (2.4 ГГц), в Мбит/с: 150 Максимальная скорость беспроводной передачи данных (5 ГГц), в Мбит/с: 300 USB-порты: отсутствуют WAN-порты: 1 LAN-порты: 1 | 15611 |
|  | Cisco | AIR-SAP702I-R-K9 |  | AIR-SAP702I-E-K9 - беспроводная точка доступа серии 700 Cisco ® Aironet. Данная точка доступа отлично подойдет для клиентов, которые хотят модернизировать беспроводную сеть и сделать ее пригодной для самых современных требований. https://market.yandex.ru/product--tochka-dostupa-cisco-air-ap1131g-e-k9/1792594224?sku=101740814916&uniqueId=67497810&do-waremd5=oL9eaG_8SxO7MJ16ot2hBg | Рабочая частота: 2,4 ГГц/5 ГГц Стандарты Wi-Fi: 802.11a; 802.11b; 802.11g Стандарты защиты соединения: WEP; WPA; WPA2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных (2.4 ГГц), в Мбит/с: 150 Максимальная скорость беспроводной передачи данных (5 ГГц), в Мбит/с: 300 Поддержка MIMO: 2x2 USB-порты: отсутствуют WAN-порты: отсутствуют LAN-порты: Отсутствуют | 16623 |
|  | ASUS | RT-AX89X |  | Wi-Fi роутер ASUS RT-AX89X выделяется оригинальной шестигранной формой и 8 внешними антеннами, которые в сочетании с мощными характеристиками обеспечивают создание скоростной и стабильной сети в широком радиусе действия. Встроенный модуль Wi-Fi игрового класса функционирует в двух частотных диапазонах и отличается скоростью в пределах 5952 Мбит/с. https://www.dns-shop.ru/product/a4f83d4165f73332/wi-fi-router-asus-rt-ax89x/ | Объем оперативной памяти: 1024 МБ Flash-память: 256 МБ Wi-Fi: есть Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) Класс Wi-Fi: AX6000 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 5952 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 1148 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 5 ГГц: 4804 Мбит/с Количество диапазонов 5 ГГц: 1 Одновременная работа в двух диапазонах: есть Многопотоковая передача данных: MU-MIMO Безопасность соединения: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPS support | 38799 |
|  | Cisco | AIR-AP1242G-E-K9 |  | Точка доступа Cisco AIR-AP1242G-E-K9 представляет собой надежное устройство для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Она поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11a, 802.11b и 802.11g, что обеспечивает стабильное подключение к интернету на высокой скорости. https://www.cisco-russia.ru.com/wireless-solutions/cisco-air-ap1242g-e-k9 | Рабочая частота: 2,4 ГГц/5 ГГц Стандарты Wi-Fi: 802.11a; 802.11b; 802.11g Стандарты защиты соединения: WEP; WPA; WPA2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных (2.4 ГГц), в Мбит/с: 150 Максимальная скорость беспроводной передачи данных (5 ГГц), в Мбит/с: 300 Количество WAN портов (RJ-45): 1 Климатическое исполнение: Для улицы | 45246 |
|  | D-Link | DWM-321D |  | Беспроводной маршрутизатор D-Link DWM-321D оснащен двумя интерфейсами LTE Cat. 4 и обеспечивает мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Данное устройство предназначено для построения Hot Spot в передвижном транспорте, например в личных автомобилях, автобусах, троллейбусах, такси, и позволяет пассажирам получить доступ к сети Интернет с помощью беспроводных устройств. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dwm-321d/68860 | Оперативная память: 256 МБ, NAND Flash-память: 256 МБ, DDR3 Встроенный модем: Quectel EC25-E Интерфейсы: • Порт WAN/LAN 10/100/1000Base-T • 2 порта LAN 10/100/1000Base-T • 4 слота USIM/SIM • Клеммный блок с контактами PWR, GND, DI-1, DI-2, DO, IGN, Tx, Rx | 68246 |
|  | ASUS | ZenWiFi Pro ET12 |  | ZenWiFi Pro ET12 - это 12-потоковое устройство с суммарной скоростью передачи данных до 11000 Мбит/с. Это повышает его способность передавать и получать данные на большое количество устройств одновременно, уменьшая мертвые зоны и предоставляя ZenWiFi Pro ET12 преимущество в производительности для самых загруженных домашних сетей. https://www.dns-shop.ru/product/da2b2dbf3e46ed20/mesh-komplekt-asus-zenwifi-pro-et12-2-pk/ | Wi-Fi: есть Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) Класс Wi-Fi: AXE11000 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 10756 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 1148 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 5 ГГц: 4804 Мбит/с Количество диапазонов 5 ГГц: 2 Одновременная работа в двух диапазонах: есть Многопотоковая передача данных: MU-MIMO Безопасность соединения: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPS support Количество LAN портов: 3 Скорость передачи по проводному подключению: 1000 Мбит/с, 2500 Мбит/с Количество SFP портов: 0 USB разъем: нет | 97499 |
| Маршрутизатор | Teltonika | RUT301 |  | RUT301 — промышленный маршрутизатор от компании Teltonika, который имеет 5 Ethernet-портов 10/100 Мбит/с (3 LAN и 1 WAN) с автоопределением MDI/MDIX, 1 USB-порт 2.0 для подключения внешних устройств и 2 настраиваемых цифровых входа/выхода. Имеет увеличенный диапазон рабочих температур, предварительно настроенный межсетевой экран и поддерживает несколько протоколов промышленной связи. https://wifimag.ru/cat/teltonika/teltonika_rut301_promyshlennyy_ethernet_marshrutizator/ | 10/100 Мбит/с LAN (Fast Ethernet): 5 Слоты для SIM-карт: 2 Тип USB: USB 2.0 type A Операционная система: RutOS (OpenWrt based Linux OS) | 15950 |
|  | Ubiquiti | EdgeRouter 10X |  | EdgeRouter 10X – профессиональный маршрутизатор Ubiquiti Networks для бизнеса, имеющий 10 Ethernet-портов 1 Гбит (+ 1 консольный порт RJ-45). Один из мощных роутеров Ubiquiti Networks из серии EdgeMAX®. Оборудование подходит для использования в качестве центрального офисного маршрутизатора, а также для объединения нескольких удаленных офисов. Роутер может получать питание по PoE на порту №1 (Passive PoE 24 В) и обеспечивать при этом исходящее PoE-питание этого же типа на порту №8 для подключения точки доступа или камеры. https://wifimag.ru/cat/ubiquiti/edgemax/ubiquiti_edgerouter_10x_er_10x/ | 1 Гбит/с LAN: 10 Консольный порт: RJ45 Тип PoE: Passive PoE | 25000 |
|  | Mikrotik | RB4011IGS+RM |  | Маршрутизатор Mikrotik RB4011IGS+RM представляет собой профессиональное решение для использования в корпоративной среде, с помощью которого можно легко создавать локальные сети с высокой пропускной способностью и управлять ими. Данная модель выполнена в прочном металлическом корпусе компактных размеров и отличается своей производительностью за счет 4-ядерного процессора AL21400 с поддержкой аппаратного ускорения IPsec и 1 ГБ оперативной памяти. Это позволяет легко справляться с задачами любой сложности. https://www.dns-shop.ru/product/cd457e797855ed20/marsrutizator-mikrotik-rb4011igsrm/ | Общее количество портов 10 Количество / скорость настраиваемых WAN / LAN 10x1000 Мбит/с Количество SFP портов 1 Скорость SFP портов 1x10 Гбит/с Поддержка PoE РАССКАЗАТЬ О ПОЕ PoE (Power over Ethernet) — это технология передачи удаленным Ethernet-устройствам по витой паре электропитания вместе с данными. Данная технология позволяет питать подключенные устройства, к которым невозможно или нежелательно проводить кабели для питания. Passive PoE USB разъем нет Скорость передачи по проводному подключению 1000 Мбит/с Межсетевой экран (Firewall) есть | 27399 |
|  | TP-Link | ER707-M2 |  | ER707-M2 — мультигигабитный VPN-маршрутизатор TP-Link, оснащённый 2-мя портами 2,5 Гбит/с RJ45 (1 WAN и 1 WAN/LAN), которые обеспечивают соединение с агрегацией с высокой пропускной способностью, а также 1-м портом 1 Гбит/с SFP (WAN/LAN), 4-мя портами 1 Гбит/с RJ45 (WAN/LAN) и 1-им портом USB 2.0, который поддерживает резервное копирование LTE с помощью ключа LTE и USB-накопителя. Форм-фактор устройства предполагает его установку на столе или стене. https://wifimag.ru/cat/tp_link/marshrutizatory_2/tp_link_er707_m2_multigigabitnyy_vpn_marshrutizator_omada/ | 2.5 Гбит/с LAN: 1 1 Гбит/с WAN: 4 2.5 Гбит/с WAN: 1 SFP порты: 1 Тип USB: USB 2.0 | 38276 |
|  | Cisco | ISR4461/K9 |  | Cisco Маршрутизатор ISR4461/K9 c LAN портами совмещенными c WAN 4 x GE, 4 x SFP, 2 x SFP+, 2 x USB 2.0, слотами: 3 x NIM, 1 x ISC. Память 8 GB Flash, 4 GB DRAM data plane, 8 GB DRAM control plane. Высота - 1 UNIT. https://www.vtkt.ru/catalog/localarea/isr4461_k9_cisco/ | Универсальные порты Ethernet: 2 x SFP+ / 4 x SFP LAN порты Ethernet: 4 x GE Память FLASH: 8 Гб Память FLASH максимум: 32 Гб Объем ОЗУ: 4 Гб Память ОЗУ максимум: 16 Гб Потребляемая мощность номинальная/максимальная: 65 Ватт Тип питания: AC 100-240В Высота RM UNIT: 3U Внутренний сервисный слот: 3 слота NIM Тип установки: Стоечное/настольное Порты консольные: RJ-45 Порты USB: 2 x USB 2.0 | 41309 |
|  | Cisco | C1101-4P |  | LAN маршрутизатор Cisco C1101-4P, WAN-порты: 1xGE, 1xSFP, LAN-порты: 4xGE, консольные порты: 1xUSB 3.0. Пакет функций IP Base установлен по-умолчанию https://www.vtkt.ru/catalog/localarea/routers/lanrouters/c1101_4p_cisco_dsl_marshrutizator_wan_1xge_lan_4xge/ | WAN порты Ethernet: 1 x GE LAN порты Ethernet: 4 x GE Память FLASH: 4 Гб Объем ОЗУ: 4 Гб Тип питания: AC 100-240В Тип установки: Настольное Порты USB: 1 x USB 3.0 | 58869 |
|  | Huawei | AR651F-Lite |  | Маршрутизатор нового поколения Huawei NetEngine AR6000 с инновационной гетерогенной архитектурой передачи на базе процессоров ЦП и NP обеспечивает высокую производительность обработки сервисных потоков на уровнях 3-7. Устройство объединяет функции программно-определяемых сетей (SD-WAN), облачного управления, маршрутизации, коммутации, сетей VPN, безопасности, передачи голоса и коммутации MPLS и поддерживает полный ассортимент облачных сервисов. https://huawei-shop.su/marshrutizator-huawei-10-100-1000base-tx-1000-mbit-s-ar651f-lite-02351yrv/ | LAN-порты 8 портов Тип LAN-портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) WAN-порты 4 порта WAN шт. Тип WAN-портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Количество Портов SFP 4 порта SFP Поддержка POE Нет PoE WI-FI Нет Поддержка 3G/4G Подключение USB USB порты 1 USB порт Поддержка VPN Нет | 63452 |
|  | TP-Link | ER706W-4G AX3000 |  | ER706W-4G — двухдиапазонный гигабитный VPN-маршрутизатор TP-Link с поддержкой Wi‑Fi 6, оснащённый 5-ю портами 1 Гбит/с RJ45 (1 WAN и 4 WAN/LAN ), которые обеспечивают соединение с агрегацией с высокой пропускной способностью, а также 1-м портом 1 Гбит/с SFP (WAN/LAN). Форм-фактор устройства предполагает его установку на столе или стене. Благодаря 5-и внешним антеннам имеет мощный сигнал Wi‑Fi с максимальной производительностью до 3000 Мбит/с. https://wifimag.ru/cat/tp_link/marshrutizatory_2/tp_link_er706w_4g_ax3000_gigabitnyy_vpn_marshrutizator_omada_4g_cat6/ https://wifimag.ru/cat/tp_link/marshrutizatory_2/tp_link_er706w_4g_ax3000_gigabitnyy_vpn_marshrutizator_omada_4g_cat6/ | LAN-порты: 8 портов Тип LAN-портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) WAN-порты: 4 порта Тип WAN-портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Количество портов SFP: 4 порта SFP Поддержка POE: Нет PoE WI-FI: Нет Поддержка 3G/4G: Подключение USB USB порты: 1 USB порт Поддержка VPN: Нет | 75350 |
|  | Huawei | AR161FW-P-M5 |  | Маршрутизаторы следующего поколения компании Huawei серии AR 150, AR160 и AR 200 предназначены для использования в филиалах компаний и малых предприятиях, предоставляют весь спектр услуг, включая маршрутизацию, коммутацию, передачу голосовых услуг, а также обеспечивают безопасный и беспроводной доступ. Функции безопасности включают встроенный брандмауэр, функции VPN, а также комплексные механизмы аутентификации и защиты. https://ct-company.ru/catalog/marshrutizatory/huawei/marshrutizatory-serii-ar150/ar161fw-p-m5.html | WAN Speed with Services*: 150 Mbit/s, 600 Mbit/s Number of Recommended Users: 50 Fixed WAN Ports: - AR168: 1 x G.SHDSL - AR169: 1 x VDSL2 - AR169EW/AR169EGW-L: 1 x VDSL2 over POTS with Bonding (support dying gasp and vectoring) Fixed Ethernet Switching Ports: 4 x GE (can be configured as WAN interfaces) Fixed Voice Ports: - 4 x FXS, 1 x FXO (voice model) Integrated 3G/LTE: FDD LTE (LTE model) Memory: 512 MB or 1 GB Flash: 512 MB | 187486 |
|  | Huawei | AR2504-D-H |  | Маршрутизаторы серии AR2500 оснащены функциями коммутации, маршрутизации,обеспечивают безопасность. Применяются для обслуживания промышленных сетей, а также в условиях, где требуется интеграция NAT и IPSec VPN. Предназначены для использования в сложных условиях, безотказно выполняют работу в условиях большого диапазона перепада температур. https://huawei-shop.su/marshrutizator-huawei-4-x-ge-4-x-ge-rj45-1-x-usb-2-0-1-x-do-ar2504-d-h-02351ajm/ | Fixed Interfaces: 4 x GE combo и 4 x GE RJ45 Slots: 2 x WSIC Alarm Interface: 1 x DO (3-pin industrial terminal) USB 2.0: 1 Auxiliary or Console Interface: 1 Management Interface: 1 x FE RJ45 DRAM: 2 GB Flash Memory: 512 MB Forwarding Performance: 36 Mpps Switching Capacity: 144 Gbit/s IP Protection Level: IP30 | 303287 |
| Среды передачи данных | FinePower | RJ45 кат.5е 8P8C |  | Разъем FinePower RJ45 кат.5е 8P8C представляет собой аксессуар, необходимый для оконцовки кабеля типа "витая пара". Данное изделие используется при подключении к компьютерного оборудования к локальной сети, а также для ремонта уже проложенного коммутационного провода. Конструкция представленного разъема довольно простая: в прочный пластиковый корпус заключены 8 контактных площадок, поддерживающих с конечным входом электрический контакт витой пары. Данный аксессуар является необходимым составляющим компонентом для бесперебойной передачи пакетов данных в локальных компьютерных сетях. https://www.dns-shop.ru/product/a1a40eab45d43330/konnektor-rj45-finepower-rj45-kat5e-8p8c/ | Модель FinePower RJ45 кат.5е 8P8C | 99 |
|  | Component | FOC SC/APC SM |  | Быстрый коннектор FOC Component SC/APC используются для оконцовки оптических кабелей с волокнами стандартов G652 и G657 первичным покрытием диаметром 125мкм, в том числе для оконцовки плоских оптических дроп-кабелей для сетей FTTH. Полученное затухание не превышает 0.3дБ. https://componentltd.ru/catalog/konnektory-opticheskie/beskleevoy-bystryy-konnektor-component-foc-sc-apc-sm/ | Вносимое затухание, дБ: <0.3 Обратные потери, дБ: >60 Температурный диапазон, °С: -40...+75 Тип волокон: SM G.652, G.657 Диаметр волокон, μm: 125 Тип аксессуара: Коннекторы и соединители Тип коннектора: SC Тип полировки: APC Тип волокна: Одномодовое (SM) | 112 |
|  | FinePower | RJ45 8P8C |  | Настенная розетка FinePower RJ45 8P8C представляет собой практичный и полезный аксессуар, необходимый для монтажа и прокладки компьютерной сети дома или в офисе. Изделие изготовлено компанией FinePower, чья продукция уже успела зарекомендовать себя среди многочисленных пользователей своим высоким качеством, функциональностью и надежным исполнением. Представленная модель используется для подключения коммутационного оборудования, предусматривающего в своей конструкции штекер RJ45. https://www.dns-shop.ru/product/0f8a66563df51b80/internet-rozetka-rj45-finepower-rj45-8p8c/ | Тип: Интернет-розетка RJ45 Модель: FinePower RJ45 8P8C | 150 |
|  | DEXP | TP5c51UUTP025G |  | Витая пара DEXP TP5c51UUTP025G относится к UTP-типу и не обладает экранированием, что делает данное решение отличным выбором для создания различных сетей в условиях полного отсутствия или низкой концентрации электромагнитных помех. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником сечением 0.51 мм. В совокупности с омедненным алюминием в качестве основного материала это способствует минимальному количеству помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, за счет чего максимальная скорость для отправки пакетов данных может достигать 1 Гбит/с. https://www.dns-shop.ru/product/1dd728ebe3932ff2/vitaa-para-dexp-tp5c51uutp025g/ | Тип витой пары: UTP Категория: 5e Число пар: 4 Количество жил: 8 Экранирование кабеля: нет Структура жилы: Одножильный Материал проводника: омедненный алюминий | 450 |
|  | ЭРА | SAT 703 B |  | Кабель коаксиальный Эра SAT 703 предназначен для применения в системах кабельного и спутникового телевидения, видеонаблюдения, систем связи. Для прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Самое распространённое и лучшее решение для подключения спутникового телевидения. https://www.vseinstrumenti.ru/product/koaksialnyj-kabel-era-sat-703-b-75-om-cu-pvc-tsvet-belyj-b0044613-1216467/ | Тип: SAT Волновое сопротивление: 75 Ом Длина: 10 м Диаметр: 6.8 мм Материал: медь Изоляция: полиэтилен Материал оболочки: ПВХ (PVC) Структура жилы: ОП Бухта: 10 м | 430 |
|  | SkyNet | Premium CSP-FTP-4-CU/100 |  | Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 представляет собой сетевой кабель категории 5е, используемый при подключении компонентов локальной сети. В ней применяются одножильные медные проводники диаметром 0.51 мм, которые объединены в четыре пары и рассчитаны на передачу данных, питание устройств (PoE). Снабженный серой изоляцией кабель демонстрирует одновременно прочность и гибкость, являясь оптимальным выбором для монтажных работ в помещениях. https://www.dns-shop.ru/product/eeaa4b5b7b553332/vitaa-para-skynet-premium-csp-ftp-4-cu100/ | Тип витой пары: FTP Категория: 5e Число пар: 4 Количество жил: 8 Экранирование кабеля: фольга Структура жилы: одножильный Материал проводника: медь Длина: 100 м | 4599 |
|  | Еврокабель | огц-4а-7 |  | Кабели содержат центральный оптический модуль (ЦОМ), на модуль наложен бронепокров из стальных оцинкованных проволок, поверх бронепокрова наложена наружная оболочка из полиэтилена. Свободное пространство в оптическом модуле и межпроволочное пространство заполнено гидрофобным гелем. Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,7 кН/см. https://www.vseinstrumenti.ru/product/opticheskij-kabel-evrokabel-ogts-4a-7-buhta-100-metrov-ut-00001771-8628746/ | Тип: ОГЦ Длина: 100 м Материал: стеклопластик Материал оболочки: полиэтилен Цвет: черный Упаковка: бухта Стандарт: ТУ Диаметр: 9.4 мм Тип оптического волокна: SM 9/125 Количество волокон: 4 шт | 4792 |
|  | REXANT | RG-58 A/U |  | Кабель коаксиальный REXANT RG-58 A/U предназначен для применения в системах кабельного и спутникового телевидения, видеонаблюдения, систем связи. Для прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Самое распространённое и лучшее решение для подключения спутникового телевидения. https://www.vseinstrumenti.ru/product/koaksialnyj-kabel-rexant-rg-58-a-u-50-om-cu-al-cu-64-buhta-100-m-chernyj-01-2003-1277741/ | Тип: RG-58 Волновое сопротивление: 50 Ом Длина: 100 м Диаметр: 5 мм Материал: алюминий/медь Изоляция: полиэтилен Материал оболочки: ПВХ (PVC) Структура жилы: МП Бухта: 100 м | 4949 |
|  | Cablexpert | UPC-6004-SO |  | Витая пара Cablexpert UPC-6004-SO защищена от механических повреждений прочной изоляцией серого цвета из полиэтилена. Изделие произведено с использованием одножильных медных проводников, которые отличаются высокой стойкостью к коррозии и простотой заделки. Толщина сечения жилы составляет 0.57 мм. Длина кабеля равна 305 м. Тип упаковки – бухта. https://www.dns-shop.ru/product/adce638ae41ced20/vitaa-para-cablexpert-upc-6004-so/ | Тип витой пары: UTP Категория: 6 Число пар: 4 Количество жил: 8 Экранирование кабеля: нет Структура жилы: одножильный Материал проводника: медь Длина: 305 м | 15199 |
|  | ОКД-Д | Net.On (3,0)-24-G.652.D |  | пглглглгнлнлгпа https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-okd-d-net-on-3-0-24-g-652-d-2000m-02-0177-1-15220978/ | Длина: 2000 м Материал: стеклопластик Материал оболочки: полиэтилен Цвет: черный Упаковка: катушка Диаметр: 6.8 мм Тип оптического волокна: SM 9/125 Количество волокон: 24 шт | 100949 |
| Инструменты/расходники для проведение | TALON TOOL | HT-318M |  | Инструмент для зачистки витой пары TALON TOOL [HT-318M] – это компактный, эргономичной формы прибор, с которым результат будет оптимальным. С ним вам гарантирована точность среза, быстрота, никакие перекосы не испортят процесс. С ним вы сможете контролировать глубину среза и силу нажатия ножа, чтобы не повредить важных компонентов кабеля. https://www.dns-shop.ru/product/d086abc878033330/instrument-dla-zacistki-talon-tool-ht-318m/ | Поддерживаемые разъемы / контакты: нет Функции и возможности: зачистка кабеля | 99 |
|  | FORTISFLEX | КСС |  | Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 5х300 черный 100 штук 49417 https://www.vseinstrumenti.ru/product/nejlonovye-styazhki-fortisflex-kss-5h300-chernyj-100-shtuk-49417-912450/ | Ширина: 5 мм Фасовка: 100 шт Длина: 300 мм | 276 |
|  | PROconnect | 12-1006-4 |  | Тестер Тестер Proconnect 468 предназначен для определения целостности кабелей, разрывов, замыканий и нестыковок, кроссировки и контроля качества монтажа разъемов. Это касается телефонных линий и витых пар. Он состоит из передатчика и приемника со светодиодными индикаторами. https://www.dns-shop.ru/product/66423e0f43f73333/kabelnyj-tester-proconnect-12-1006-4/ | Тип тестируемого кабеля: STP Поддерживаемые разъемы: RJ-11, RJ-12, RJ-45 Проверка наличия обрыва: есть Определение короткого замыкания: есть Тест на перепутанные пары и жилы: есть | 499 |
|  | DEKO | DKCT01 |  | Обжимной инструмент для витой пары RJ45 (кримпер) DEKO DKCT01 используется для обжима разъемов RJ-45 (8P8C), а также для зачистки и резки кабеля. https://www.dns-shop.ru/product/9f4ab6361dfa5be9/instrument-dla-obzima-deko-dkct01/ | Тип кабеля: UTP Поддерживаемые разъемы / контакты: RJ-12, RJ-45 Механизм: рычажный Длина: 262 мм Фиксатор закрытого положения: есть Дополнительные функции: зачистка кабеля, обрезка кабеля | 599 |
|  | TA-GN | DKC 01786 |  | Короб с направляющими, белый 100x60 DKC TA-GN 01786 - конструкция для прокладки кабеля в помещениях. Имеет удобную съемную крышку и две направляющих для установки разделителей. Короб выполнен из качественного, современного материала на основе поливинилхлорида. Материал, из которого выполнен короб, препятствует горению. Белый цвет позволяет монтировать конструкцию в любом интерьере. https://www.vseinstrumenti.ru/product/korob-s-napravlyayuschimi-100x60-belyj-ta-gn-2m-dkc-01786-703542/ | Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 100 Высота, мм: 60 Вид: магистральный (парапетный) Материал короба: ПВХ Материал аксессуаров: ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения: 275 мм² Количество перегородок: 2 Температура монтажа: от -5 до +60 °С Температура эксплуатации: от -5 до +60 °С Поверхность: необработанная Количество в упаковке: 1 шт Ударная прочность: 2 Дж Напряжение пробоя: 2500 В | 1062 |
|  | Jonnesway | V1501 |  | Инструмент для зачистки Jonnesway V1501 – профессиональный инструмент, который позволяет осуществлять зачистку проводов с сечением 0.13 мм от изоляционной оболочки с учетом необходимой длины. В конструкции инструмента предусмотрены приспособления для обжима и формовки контактных клемм. Благодаря высококачественным материалам инструмент отличается повышенной стойкостью к повреждениям и неблагоприятным воздействиям. Для комфортного удержания в Jonnesway V1501 установлены эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием. https://www.dns-shop.ru/product/9234b8488210d760/instrument-dla-zacistki-jonnesway-v1501/ | Поддерживаемые разъемы / контакты: универсальный Функции и возможности: обжим кабеля Особенности, дополнительно: зачистка кабеля сечением 0.13 мм | 3299 |
|  | 5bites | LY-CT009 |  | Кабельный тестер 5bites LY-CT009 предназначен для проверки на наличие сбоев в локальной сети и соединительных кабелях типа патч-корд с разъемами подключения RJ-11, RJ-12, RJ-45. Устройство позволяет тестировать правильность соединения проводов и обжимов, распознавать обрыв линии на расстоянии до 600 м и короткое замыкание, определять реальную потребляемую мощность. https://www.dns-shop.ru/product/4bc4f6f7e97bed20/kabelnyj-tester-5bites-ly-ct009/ | Максимальная длина кабеля: 600 м Тип тестируемого кабеля: STP, UTP Категория кабеля: Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6a Поддерживаемые разъемы: RJ-11, RJ-12, RJ-45 Проверка наличия обрыва: есть Определение короткого замыкания: есть Тест на перепутанные пары и жилы: есть | 7699 |
|  | Knipex | KN-975112 |  | Пресс-клещи Knipex для штекеров типа RJ KN-975112 являются профессиональным инструментом, предназначенным для срезания и удаления внешней оболочки с кабелей (плоское и круглое сечение). Также они выполняют опрессовку штекеров стандарта RJ-10 и RJ-45. Система принудительной блокировки с фиксацией обеспечивает высокое качество опрессовки штекеров. Пресс-клещи Knipex KN-975112 изготовлены из долговечной хромованадиевой стали, которая характеризуется устойчивостью к повреждениям и износу. Двухкомпонентные рукоятки позволяют с комфортом удерживать пресс-клещи без риска выскальзывания. https://www.dns-shop.ru/product/94c28b2fa9602ff1/instrument-dla-obzima- knipex-kn-975112/ | Тип кабеля: UTP Поддерживаемые разъемы / контакты: RJ-11, RJ-12, RJ-45 Механизм: рычажный, храповый Длина: 200 мм Фиксатор закрытого положения: нет Дополнительные функции: зачистка кабеля, обрезка кабеля | 22499 |
|  | SWIFT | CI-01 |  | Скалыватель CI-01 предназначен для использования в сварочных аппаратах марки SWIFT. Обладает компактным дизайном и доступной ценой. https://componentltd.ru/catalog/skalyvateli/skalyvatel-opticheskogo-volokna-ci-01/ | Диаметр волокна, мкм: 125 Диаметр оболочки, мкм: 250 ~ 900 Угол скола, °: 0.5 Ресурс лезвия, сколов: 50 000 Длина скола, мм: 10 ~ 16 | 39129 |
|  | Ilsintech | SWIFT KF4A |  | Сварочный аппарат оптических волокон Ilsintech SWIFT KF4A используется для точной сварки любых типов оптических волокон. Прибор применяется при монтаже сетей по схеме FTTx, GPON. Сочетает преимущества нескольких передовых технологий, обеспечивающих максимальную производительность и удобство работы в полевых условиях. Аппарат отличается минимальным временем сварки и термоусадки оптоволокна, а также уменьшенной длиной скола. Рабочий процесс оптимизируется благодаря автоматической ветрозащитной крышке и автоматизации термоусадочной печи. https://componentltd.ru/catalog/svarochnye-apparaty-dlya-optovolokna/svarochnyy-apparat-swift-kf4a/ | Метод выравнивания волокна: по активной V-канавке Тип свариваемых волокон: SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), SM (G.657A2/B2), SM (G.657B3) Количество волокон: одно волокно Диаметр волокна: 125 мкм; диаметр оболочки: 150 мкм ~ 3 мм Длина скола: от 5 мм до 16 мм Количество режимов: режим сварки: 300, режим нагрева: 100 Вносимые потери: SMF: 0.03 дБ, MMF: 0.01 дБ, DSF: 0.05 дБ, NZDSF: 0.05 дB Обратные потери: >60 дБ Время сварки: 7 секунд (в среднем) Оценка потерь сварки: есть Время термоусадки: 13 секунд (для КДЗС 60) Применяемые КДЗС: 40 мм, 60 мм, Micro | 262462 |
|  | Ilsintech | SWIFT K33 |  | Сварочный аппарат оптических волокон Ilsintech SWIFT K33 используется для точной сварки любых типов оптических волокон. Прибор применяется при монтаже сетей по схеме FTTx, GPON. Сочетает преимущества нескольких передовых технологий, обеспечивающих максимальную производительность и удобство работы в полевых условиях. Аппарат отличается минимальным временем сварки и термоусадки оптоволокна, а также уменьшенной длиной скола. Рабочий процесс оптимизируется благодаря автоматической ветрозащитной крышке и автоматизации термоусадочной печи. https://componentltd.ru/catalog/svarochnye-apparaty-dlya-optovolokna/svarochnyy-apparat-swift-k33/ | Способ выравнивания волокон: по сердцевине (IPAAS) Тип свариваемых волокон: SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), SM (G.657 A2/B2), SM (G.657 B3), G.657A1, A2; SMF-28 ULTRA Количество волокон: одно волокно Диаметр волокна: 80~150 мкм; Диаметр оболочки: 100 мкм ~ 3 мм Длина скола: 250 мкм: 5~16 мм, 900 мкм: 8~16 мм Количество режимов: режим сварки: 300, режим нагрева: 100 Вносимые потери: SMF: 0.02 дБ, MMF: 0.01 дБ, DSF: 0.04 дБ, NZDSF: 0.04 дB Обратные потери: >60 дБ Время сварки: 6 секунд ("быстрый режим") Оценка потерь сварки: есть Время термоусадки: 9 секунд (КДЗС 45), 13 секунд (КДЗС 60) Применяемые КДЗС: 60 мм, 40 мм, 32 мм, 28 мм, 20 мм Запись результатов сварки: 20 000 результатов, слот для карт памяти SDHC | 402594 |
| VoIP - телефонная связь по протоколу IP. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также видеообщение по сети Интернет или любым другим IP-сетям. | Fanvil | X2P |  | Телефон VoIP Fanvil X2P в черном корпусе актуален для применения в офисе или колл-центре и снабжен поддержкой VOIP-кодеков G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729a и G.729b для обеспечения высокого качества голосовой связи (HD-Аудио) по Интернету. Аппарат с поддержкой сетевых протоколов DNS SRV, FTP, HTTP, SIP, SIP 2.0, TCP, TFTP может быть настроена через интерфейсы UDP Autoprovision, Telnet и WebUI. https://www.dns-shop.ru/product/b6f6cb66037d3330/telefon-voip-fanvil-x2p-cernyj/ | Поддержка протоколов: - DNS SRV - FTP - HTTP - SIP - SIP 2.0 - TCP - TFTP - UDP Поддержка VoIP кодеков: - G.711a - G.711u - G.722 - G.723.1 - G.726 - G.729a - G.729b Передача факса: нет Порты/разъемы: 1x 3.5 мм, 1x RJ-9, 1x RJ-45 Разъем для подключения гарнитуры: есть Наличие экрана: есть Поддержка PoE: есть | 2999 |
|  | Flyingvoice | FIP11C |  | FIP11C отличается дизайном пользовательского интерфейса с 2,4-дюймовым цветным ЖК-дисплеем с подсветкой. Он поддерживает 3 SIP-аккаунта, 2,4G Wi-Fi, два порта 10/100 Мбит/с и IPv4/IPv6. Оснащенный HD-телефоном и HD-динамиком, вы можете легко начать совместную работу с HD-голосом. https://www.dns-shop.ru/product/dffc82b139f5c8d9/telefon-voip-flyingvoice-fip11c-seryj/ | Поддержка протоколов DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LLDP, SIP, SNTP, SRTP, VLAN Поддержка VoIP кодеков AEC, AGC, AJB, CNG, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b, Opus, PLC, VAD, iLBC Поддержка передачи факса нет Функция маршрутизатора есть Порты / разъемы 2x RJ-9, 2x RJ-45 Порт Ethernet 10/100 BASE-T 2 шт. Тип и параметры питания DC 5В/1А | 3599 |
|  | Fanvil | X303P |  | Черный телефон VoIP Fanvil X303P с поддержкой протокола VoIP (Voice over Internet Protocol) предоставляет возможность совершать голосовые звонки через интернет-соединение. Он предназначен для использования в корпоративной сети и обладает обширным набором функций. Поддержка HD обеспечивает отличное качество звука и большую четкость во время разговора. Совершенствованию качества связи также служат опции встроенного эквалайзера, громкой связи и шумоподавления. https://www.dns-shop.ru/product/8f0f9050c00b7b67/telefon-voip-fanvil-x303p-cernyj/ | Поддержка протоколов: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LLDP, SIP, SNTP, SRTP, VLAN Поддержка VoIP кодеков: AEC, AGC, AJB, CNG, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b, Opus, PLC, VAD, iLBC Поддержка передачи факса: нет Функция маршрутизатора: есть Порты / разъемы: 2x RJ-9, 2x RJ-45 Порт Ethernet: 10/100 BASE-T 2 шт. Тип и параметры питания: DC 5В/1А | 4699 |
|  | Fanvil | X4 |  | Одной из особенностей IP-телефона VoIP Fanvil X4 является поддержка до 4 SIP-аккаунтов, что позволяет использовать его как с несколькими АТС, так и с одной, но под разными аккаунтами. Управление осуществляется с помощью Autoprovision, Telnet или WebUI. Устройство поддерживает протоколы SIP и SIP 2.0 и VoIP кодеки G.729ab, G.711a/u, G.723.1 и другие. Телефон оборудован 2 экранами с разрешением 320x240 пикселей и диагональю 2.8’’ и 2.4’’. Первый предназначен для вывода информации, а также для управления телефоном через экранное меню, второй служит для отображения действий, назначаемых на расположенные рядом 6 DSS-клавиш. Благодаря перелистывающимся страницам интерфейса клавиши могут выполнять до 30 функций. Телефон VoIP Fanvil X4 оборудован 2 портами LAN и поддерживает подключение к электросети по технологии PoE. https://www.dns-shop.ru/product/8a95a59962ee3330/telefon-voip-fanvil-x4-cernyj/ | Поддержка протоколов DNS SRV, FTP, HTTP, SIP, SIP 2.0, TCP, TFTP, UDP Поддержка VoIP кодеков G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b Порты / разъемы 2x RJ-9, 2x RJ-45 Поддержка РоЕ есть | 6999 |
|  | Grandstream | WP810 |  | Телефон VoIP Grandstream WP810 станет незаменимым помощником в офисе. Благодаря встроенному модулю для беспроводной связи, емкому аккумулятору, обеспечивающему длительную автономность, а также компактным размерам корпуса данная модель отличается высокой мобильностью и эргономичностью, что подарит вам удобство при активном ведении переговоров. Трубка выполнена в лаконичном дизайне, в основе которого — нейтральный серебристый цвет с черной декоративной рамкой, благодаря чему данная модель станет отличным дополнением вашего офиса или кабинета. Телефон VoIP Grandstream WP810 оснащен цветным экраном и функциональной клавиатурой с набором стандартных клавиш, что обеспечит удобное взаимодействие и использование различных функций — будь то конференц-связь, определитель номера или быстрый набор. https://www.dns-shop.ru/product/8c791442f9723332/telefon-voip-grandstream-wp810-serebristyj/ | Поддержка протоколов: CWMP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, IP, IPv4, IPv6, L2TP, LLDP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, SIP, SRTP, STUN, TFTP, VLAN Поддержка VoIP кодеков: G.711a, G.711u, G.722, G.726-32, G.729a, G.729b, Opus, iLBC Порты / разъемы: 1x 3.5 мм, 1x microUSB Поддержка PoE: нет Тип и параметры питания: DC 5В/1А Особенности / Дополнительно: Wi-Fi, аккумулятор 1500 мА·ч, двойной микрофон | 15999 |
|  | Cisco | CP-3905 |  | Cisco CP-3905 - Unified SIP Phone, Charcoal, Standard Handset. Одна из самых простых и недорогих моделей IP телефонов. Функциональные возможности телефонного аппарата минимальны. Блок питания заказывается отдельно. Поддерживает питание по PoE.. https://www.cisco-russia.ru.com/ip-phones/cisco-cp-3905 | Поддержка протоколов: CWMP, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, IPv6, L2TP, LLDP, PPPoE, RTCP, RTP, SIP 2.0, SNTP, STUN, TFTP Поддержка VoIP кодеков: AMR, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729a, G.729b, Opus, iLBC Порты / разъемы: 2x RJ-9, 2x RJ-45, 2x USB 2.0 Поддержка PoE: есть | 23999 |
|  | Huawei | eSpace 7910 |  | IP-телефоны Huawei eSpace 7900 обеспечивают высокое качество связи, четкий HD звук на всей полосе частот с частотой дискретизации до 48 кГц. Телефоны оснащены цветными экранами и двумя портами GE, которые поддерживают питание через Ethernet (PoE). Поддерживает местные 6-сторонние конференц-вызовы, доступно эффективное центральное управление конференцией. Это экономически выгодное и эффективное решение для крупных компаний. https://huawei-shop.su/ip-telefon-huawei-espace-7910-50081736/ | Дисплей: 2,83-дюймовый цветной экран, 320 x 240 пикселей, 260000 цветов Сетевые порты: Два порта GE, 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1,000 Мбит/с адаптивный, поддержка PoE Порт для гарнитуры: RJ-9 Встроенный Bluetooth: Не поддерживает Шестисторонняя конференция: Поддерживает | 28000 |
|  | Huawei | eSpace 7950 |  | IP-телефоны Huawei eSpace 7900 обеспечивают высокое качество связи, четкий HD звук на всей полосе частот с частотой дискретизации до 48 кГц. Телефоны оснащены цветными экранами и двумя портами GE, которые поддерживают питание через Ethernet (PoE). Поддерживает местные 6-сторонние конференц-вызовы, доступно эффективное центральное управление конференцией. Это экономически выгодное и эффективное решение для крупных компаний. https://huawei-shop.su/ip-telefon-huawei-espace-7950-50081737/ | Дисплей: 5-дюймовый цветной экран, 800 x 480 пикселей, 16 млн. цветов Сетевые порты: Два порта GE, 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1,000 Мбит/с адаптивный, поддержка PoE Порт для гарнитуры: RJ-9/USB Встроенный Bluetooth: Поддерживает Шестисторонняя конференция: Поддерживает | 51943 |
|  | Yealink | SIP-T58W |  | Телефон VoIP Yealink SIP-T58W with camera – функциональная проводная модель для офиса. Устройство с лаконичным черным корпусом оснащено внушительным набором функций и цветным сенсорным экраном. Благодаря поддержке PoE не требуется отдельная подводка питания. Управлять настройками можно через Web-интерфейс, меню или технологии FTP, TFTP и Autoprovision. https://www.dns-shop.ru/product/14f8b1d9d0fe2ff4/telefon-voip-yealink-sip-t58w-with-camera-cernyj/ | Поддержка протоколов: FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, SIP, SIP 2.0, TFTP, TLS Поддержка VoIP кодеков: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729a, G.729ab, G.729b, iLBC Функция маршрутизатора: есть Порты / разъемы: 2x RJ-9, 2x USB 2.0 Порт Ethernet: 10/100/1000 BASE-T 2 шт. Поддержка PoE: есть | 61299 |
|  | Cisco | CP-8845-K9 |  | Телефон VoIP Fanvil A32i+CM60 – устройство, которое имеет набор функций для улучшения коммуникации. Оно обладает большим цветным экраном, многоканальностью, автоматическим переводом в режим прозвона, а также управлением и настройкой через веб-интерфейс. https://network.msk.ru/products/telefon_cisco_cp8845k9 | Поддержка протоколов: DHCP, DNS SRV, HTTP, HTTPS, LLDP, NAT, SIP 2.0, SNTP, SRTP, STUN, TCP, UDP, VLAN Поддержка VoIP кодеков: G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, Opus, iLBC Поддержка передачи факса: нет Порты / разъемы: 1x USB 2.0, 2x RJ-9, 2x RJ-45 Порт Ethernet: 10/100/1000 BASE-T 2 шт. Поддержка PoE: есть Особенности / Дополнительно: Wi-Fi, ОС Android 9.0, записная книжка на 2000 номеров, чистый звук HD-качества | 85538 |
|  | Cisco | CP-8841-R-K9 |  | IP телефон Cisco CP-8841-R-K9 производство Россия. https://www.vtkt.ru/catalog/iptelephony/ipphones/cisco_phone/cisco_ip_phone_8800_series/cp_8841_k9_cisco_ip_telefon_5_liniy_sip_2_x_ge_poe_lcd_800kh480_color_rj_9/ | Поддержка протоколов: FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, SIP, SIP 2.0, TFTP, TLS Поддержка VoIP кодеков: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729a, G.729ab, G.729b, iLBC Функция маршрутизатора: есть Порты / разъемы: 2x RJ-9, 2x USB 2.0 Порт Ethernet: 10/100/1000 BASE-T 2 шт. Поддержка PoE: есть | 96110 |
| Межсетевой экран |  |  |  |  |  |  |
|  | IP-COM | M20-8G-PoE |  | M20-8G-PoE – абонентский шлюз с интегрированным роутером. Устройство имеет на борту порт FXS для подключения аналогового телефона, 2 порта LAN 10/100 Base-T для подключения ПК и телевизионных приставок STB. Подключение терминала к сети оператора осуществляется через порт WAN 10/100 Base-T. USB-порт предназначен для подключения USB 3G/4G модемов или USB накопителей. https://www.citilink.ru/product/mezhsetevoi-ekran-ip-com-m20-8g-poe-10-100-1000base-tx-2059400/ | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX Оперативная память: 128 МБ Флеш-память: 16 МБ Количество сессий: 49 000 шт Количество управляемых точек доступа (базовое): 100 шт Количество управляемых точек доступа (максимальное с лицензией): 150 шт Производительность межсетевого экрана: 1000 Мбит/с Защита от атак Denial-of-service (DoS): есть Межсетевой экран (Firewall): есть | 12549 |
|  | ZyXEL | Nebula SCR50AXE |  | Гигабитный UTM маршрутизатор Zyxel Nebula SCR50AXE, AX3000, Wi-Fi 6, MU-MIMO, 802.11a/b/g/n/ac/ax (600+2400 Мбит/с), 1xWAN GE, 4xLAN GE, IPSec VPN. Более простой подход к Wi-Fi 6E и безопасности: UTM роутер SCR 50AXE - разработан для дома и малого бизнеса. https://www.citilink.ru/product/mezhsetevoi-ekran-zyxel-nebula-scr50axe-belyi-scr50axe-eu0101f-1979613/ | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX Оперативная память: 1024 МБ Флеш-память: 256 МБ Количество сессий: 20 000 шт Сессий в секунду: 20 000 шт Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам: 5400 Мбит/с Класс WiFi: AX3000 Стандарт WEP: есть Стандарт WPA: есть Стандарт WPA2: есть Стандарт WPA3: ДА Поддержка WPS: есть Защита от атак Denial-of-service (DoS): есть Межсетевой экран (Firewall): есть Алгоритмы шифрования: 3DES ¦ AES ¦ DES Контентная фильтрация: ДА Поддержка IDP/DPI: ДА Потоковый антивирус: ДА Производительность IPS: 900 Мбит/с Производительность UTM: 900 Мбит/с | 28600 |
|  | Huawei | USG2110-F |  | Мультисервисный шлюз Huawei объединил в себе традиционную межсетевую защиту, VPN, маршрутизацию, коммутацию и беспроводную сеть (Wi-Fi/3G). Разнообразие интерфейсов и ведущая в отрасли производительность обеспечивают комплексные решения доступа для малых предприятий, филиалов, рабочих узлов и малых домашних офисов (SOHO). https://huawei-shop.su/mezhsetevoj-ehkran-huawei-usg2110-f/ | Встроенные порты: 2 x FE WAN, 8 x FE LAN, 1 x USB IPv4: 802.1Q, статическая маршрутизация, WCMP, маршрутизация на базе политики, RIP, OSPFv1/v2, BGP4, IS-IS, DHCP и агрегирование соединений IPv6: Статическая маршрутизация, маршрутизация на основе политики, RIPng, OSPFv3, BGP4+ и IS-ISv6 VPN: IPSec, SSL, MPLS, L2TP и GRE VPN Аутентификация пользователя: Локальная веб-аутентификация, LDAP, AD, RADIUS Защита безопасности: Контроль доступа на базе приложений/пользователей, NAT, контроль полосы пропускания на базе приложений/пользователей, защита от DDoS-атак, межсетевая защита/высокая доступность VPN и балансировка нагрузки UTM: IPS, AV, AS, фильтрация URL и контроль приложений | 31657 |
|  | TP-LINK | ER8411 |  | Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)3, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Два порта SFP+ 10 Гбит/с: десятигигабитные порты SFP+ (порт WAN и порт WAN/LAN) обеспечат высокую пропускную способность. До десяти портов WAN: оптические порты WAN и порты WAN стандарта RJ45 с балансировкой нагрузки позволят увеличить эффективность сети. VPN-подключение: поддержка VPN-туннелей SSL, IPsec, PPTP, L2TP и OpenVPN позволит наладить сеть для удалённой работы. Набор функций безопасности: мощный межсетевой экран, защита от DoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL-адресов, привязка IP- и MAC-адресов, а также активация шлюза прикладного урвоня (ALG) одним нажатием. https://www.citilink.ru/product/mezhsetevoi-ekran-tp-link-er8411-chernyi-1873393/ | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX/SFP/SFP+ Кол-во портов WAN: 3 Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX: 8 Кол-во USB-портов: 2 Особенности портов: 2 порта SFP+ 10 Гбит/с (WAN + WAN/LAN), 1 гигабитный SFP-порт WAN/LAN, 1 консольный порт RJ45 Защита от атак Denial-of-service (DoS): есть Межсетевой экран (FireWall): есть Прочие функции безопасности: Межсетевой экран SPI. Шлюз прикладного уровня (ALG) FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec, | 53479 |
|  | Huawei | USG6320-AC |  | Межсетевые экраны Huawei USG6300 — это комплексная защита центров обработки данных и сетей предприятий малого и среднего бизнеса. Идеальное решение для филиалов и отделений крупных компаний. Высокопроизводительный комплексный межсетевой экран: антивирусное ПО, защита от несанкционированных проникновений и от утечки данных. Возможность идентификации более 6000 приложений, шестимерный анализ служебного трафика и автоматическое создание политик безопасности позволяют эффективно противостоять внешним угрозам. https://huawei-shop.su/mezhsetevoj-ehkran-huawei-usg6320-ac/ | Интерфейс Ethernet: - 2 WAN-порта 10/100/1000 Мбит/с - 4 LAN-порта 10/100/1000 Мбит/с Производительность: - Пропускная способность межсетевого экрана: 130 Мбит/с - Пропускная способность VPN: 100 Мбит/с - Количество одновременных сессий: 60 000 - Количество новых сессий (в секунду): 600 - Политики межсетевого экрана: 600 Виртуальная частная сеть (VPN): - VPN-туннели: 135 - IPSec-туннели: 70 - Клиенты PPTP/L2TP: 25 - GRE: 20 - IPSec NAT Traversal - Обнаружение недействующих узлов - IP Encapsulating Security Payload (ESP) - IP Authentication Header (AH) - VPN Tunnel Keep Alive - Hub and Spok | 76038 |
|  | ZyXEL | USG Flex 200 |  | USG FLEX 200 представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. https://www.citilink.ru/product/mezhsetevoi-ekran-zyxel-usg-flex-200-usgflex200-euci02f-10-100-1000bas-2025806/ | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX/SFP Кол-во портов WAN: 2 Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX: 4 Кол-во USB-портов: 2 Версия разъема USB: USB 3.0 Количество разъемов Ethernet: 6 Количество сессий: 600 000 шт Количество управляемых точек доступа (базовое): 8 шт Количество управляемых точек доступа (максимальное с лицензией): 40 шт Контроллер точек доступа Wi-Fi: ДА Производительность межсетевого экрана: 1800 Мбит/с Сессий в секунду: 600 000 шт Защита от атак Denial-of-service (DoS): есть Межсетевой экран (Firewall): есть Сервисы безопасности на 1 год в комплекте: ДА Алгоритмы шифрования: 3DES ¦ AES ¦ DES Антиспам: ДА Контентная фильтрация: ДА Поддержка IDP/DPI: ДА Потоковый антивирус: ДА Производительность IPS: 1100 Мбит/с Производительность UTM: 550 Мбит/с Производительность антивируса: 570 Мбит | 133119 |
|  | D-Link | DSR-1000N/RU/A1A |  | Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. https://www.layta.ru/d-link-dsr-1000n-ru-a1a.html | Интерфейс Ethernet: - 2 WAN-порта 10/100/1000 Мбит/с - 4 LAN-порта 10/100/1000 Мбит/с Интерфейс Wireless: 802.11a/b/g/n (двухполосный) 3 внешних всенаправленных съемных антенны с коэффициентом усиления 2 dBi Производительность: - Пропускная способность межсетевого экрана: 130 Мбит/с - Пропускная способность VPN: 100 Мбит/с - Количество одновременных сессий: 60 000 - Количество новых сессий (в секунду): 600 - Политики межсетевого экрана: 600 Защита беспроводной сети: - Wired Equivalent Privacy (WEP) - Wi-Fi Protected Setup (WPS)- Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK) - Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP) - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK) - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP) До 4 вирутальных сетей (SSID) одновременно До 64 клиентов в каждой виртуальной сети | 149999 |
|  | ZyXEL | USG FLEX 500 |  | USG FLEX 500 представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. https://www.citilink.ru/product/mezhsetevoi-ekran-zyxel-usg-flex-500-serebristyi-usgflex500-ru0102f-1606487/ | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX/SFP Количество сессий: 1 000 000 шт Количество управляемых точек доступа (базовое): 8 шт Количество управляемых точек доступа (максимальное с лицензией): 72 шт Контроллер точек доступа Wi-Fi: ДА Производительность межсетевого экрана: 1500 Мбит/с Сессий в секунду: 100 000 шт Защита от атак Denial-of-service (DoS): есть Межсетевой экран (Firewall): есть Алгоритмы шифрования: 3DES ¦ AES ¦ DES Антиспам: ДА Контентная фильтрация: ДА Поддержка IDP/DPI: ДА Потоковый антивирус: ДА Производительность IPS: 2300 Мбит/с Производительность UTM: 800 Мбит/с Производительность антивируса: 800 Мбит/с | 154229 |
|  | Huawei | USG6360-AC |  | Межсетевые экраны Huawei USG6300 — это комплексная защита центров обработки данных и сетей предприятий малого и среднего бизнеса. Идеальное решение для филиалов и отделений крупных компаний. Высокопроизводительный комплексный межсетевой экран: антивирусное ПО, защита от несанкционированных проникновений и от утечки данных. Возможность идентификации более 6000 приложений, шестимерный анализ служебного трафика и автоматическое создание политик безопасности позволяют эффективно противостоять внешним угрозам. https://huawei-shop.su/mezhsetevoj-ehkran-huawei-usg6360-ac-2359513/ | Fixed port: 4GE+2Combo Height: 1U Dimensions (H x W x D): 442 × 421 × 43.6 mm Weight (full configuration): 10 кг HDD: Опциональный. Поддерживается одиночный жесткий диск объемом 300 ГБ (с возможностью горячей замены). Резервный источник питания: Опционный Источник переменного тока: От 100 до 240 В Максимальная мощность: 170 Вт Функции: NAT, контроль доступа к приложениям, VPN, предотвращение вторжений, антивирус, предотвращение утечки данных, управление полосой пропускания, защита от DDoS, фильтрация URL и антиспам. | 330786 |
|  | Cisco | ASA5585-S60-2A- K8 |  | Межсетевой экран Cisco ASA5585-S60-2A-K8 доступен для заказа. Bouz Group предлагает к поставке широкофункциональное устройство защиты ASA5585-S60-2A-K8. Вы можете купить межсетевой экран ASA5585-S60-2A-K8 по низкой цене на нашем сайте. Технические специалисты помогут вам подобрать оборудование по вашему запросу. Также вы можете оформить доставку по России и СНГ. https://bouz.ru/catalog/mezhsetevye_ekrany_cisco/mezhsetevoy_ekran_cisco_asa5585_s60_2a_k8/ | Пропускная способность МСЭ (Stateful inspection firewall): 40 Гбит/с Пропускная способность МСЭ (IMIX): 20 Гбит/с Количество соединений: 10 миллионов Количество соединений в секунду МСЭ: 300 тысяч Производительность: 9 миллионов пакетов/с (64 байта) Пропускная способность 3DES/AES IPsec VPN: 5 Гбит/с VPN туннелей: 10 000 Интерфейсы: 6 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+) Максимум интерфейсов с двумя SSP: 12 портов 10/100/1000Base-T, 8 портов 10GBase-X (SFP+) Слоты для интерфейсных карт: 2 Масштабируемость: VPN кластер и load-balancing Резервирование шасси: Active/active и Active/standby Резервирование модулей: SSP и блок питания Оперативная память: 24 ГБ (SSP-60), 72 ГБ (с 2 модулями на шасси) Минимальный системный флеш-диск: 2 ГБ (SSP-60), 4 ГБ (с 2 модулями на шасси) | 409979 |
|  | Cisco | FPR3110-ASA-K9 |  | Межсетевой экран Cisco FPR3110-ASA-K9 – это модернизированное и надежное устройство, предназначенное для защиты корпоративных сетей от различных угроз. Оно сочетает в себе функции межсетевого экрана (firewall) с возможностями системы предотвращения вторжений (IPS), что делает его незаменимым элементом в любой IT-инфраструктуре. Разработанное с учетом передовых технологий безопасности, это устройство обеспечивает комплексную защиту данных, сетевых ресурсов и пользователей. Cisco FPR3110-ASA-K9 обладает выдающейся пропускной способностью, что позволяет обрабатывать огромные объемы данных без ущерба для скорости и качества защиты. Устройство интегрирует передовые технологии безопасности, такие как глубокий анализ пакетов (DPI), выявление и предотвращение вторжений (IDS/IPS), а также контроль приложений, что обеспечивает всестороннюю защиту сети. https://bouz.ru/catalog/mezhsetevye_ekrany_cisco/mezhsetevoy_ekran_cisco_fpr3110_asa_k9/ | Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора: 8 портов RJ45, 8 портов 1/10G SFP+ Частота входящего переменного тока: 50-60 Гц Пропускная способность брандмауэра: 18 Гбит/с Пропускная способность VPN: 8 Гбит/с Максимальное количество подключений фаервола: 2 000 000 Количество портов Ethernet LAN (RJ-45): 8 Максимальное количество подключений фаервола в секунду: 300 000 | 1991720 |
| Медиаконвертеры / ретрансляторы | Cisco | GLC-FE-100BX-D |  | 100BASE-BX10-D SFP https://www.fs.com/ru/products/12687.html | Форм-фактор: SFP Тип кабеля: Одномодовое оптоволокно (Single Mode) Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Расстояние передачи: 10 км Длина волны Tx/Rx, нм: 1550/1310 Разъем коннектора: Симплексный LC-разъем Количество волокон: Одноволоконные Рабочая температура, °C: 0 - 70 Поддержка DDM (цифровая диагностика мониторинга): Без поддержки DOM | 1855 |
|  | Cisco | GLC-FE-100BX-D |  | 100BASE-BX10-D SFP https://telecom-sales.ru/product/cisco-glc-fe-100bx-u/?srsltid=AfmBOoqjn_vwufWW1PXmCcz9Sne_C11WAIm1PjN_P0Uudpy-Tyd1JGdD | Форм-фактор: SFP Тип кабеля: Одномодовое оптоволокно (Single Mode) Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Расстояние передачи: 10 км Длина волны Tx/Rx, нм: 1550/1310 Разъем коннектора: Симплексный LC-разъем Количество волокон: Одноволоконные Рабочая температура, °C: 0 - 70 Поддержка DDM (цифровая диагностика мониторинга): Без поддержки DOM | 1855 |
|  | D-Link | DMC-G01LC |  | Медиаконвертер DMC-G01LC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dmc-g01lc/69170 | Интерфейсы: - Порт 10/100/1000Base-T - Порт 1000Base-X SFP Стандарты и функции: - IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - IEEE 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3z 1000Base-X - Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса - Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту - Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии | 2010 |
|  | D-Link | DMC-G01LC |  | Медиаконвертер DMC-G01LC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dmc-g01lc/69170 | Интерфейсы • Порт 10/100/1000Base-T • Порт 1000Base-X SFP Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии | 2010 |
|  | D-Link | DMC-805G |  | Медиаконвертер DMC-805G преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X Gigabit Ethernet по оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами. Расстояние соединения зависит от выбранного SFP-трансивера. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dmc-805g/69165 | Интерфейсы • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-X SFP Стандарты и функции • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX | 4202 |
|  | Cisco | DS-SFP-FC16G-SW |  | Модуль SFP+ оптический Cisco 16G, дальность до 100м, 850нм https://telecom-sales.ru/product/cisco-ds-sfp-fc16g-sw/?srsltid=AfmBOoq0xGngQaZq9wdtlJNt9VFnmLgk8RaEdNw_lGiBi-l139R3BWEr | Тип модуля: Двухволоконный Скорость модуля: 16 Gbps Тип оптического волокна: MMF Длина волны Tx, нм: 850 Длина волны Rx, нм: 850 Форм-фактор модуля: SFP+ Тип коннектора модуля: LC Максимальное расстояние, км: 0,1 | 7226 |
|  | Cisco | SFP-10G-SR-S |  | Двухволоконный модуль, SFP-10G-SR-S, разъем LC, рабочая длина волны 850нм, дальность до 400м https://bouz.ru/catalog/opticheskie_transivery_cisco/opticheskiy_transiver_cisco_sfp_10g_sr_s/ | Форм-фактор: SFP+ 10GbE Тип кабеля: Многомодовое оптоволокно (Multi Mode) Скорость передачи данных: 10 Гбит/с Расстояние передачи: 26 метров Длина волны Tx/Rx, нм: 850 Разъем коннектора: Дуплексный LC-разъем Количество волокон: Двухволоконные Рабочая температура, °C: 0 - 70 Поддержка DDM (цифровая диагностика мониторинга): Без поддержки DOM | 8227 |
|  | Huawei | OMXD30000 |  | Для объединения витой пары и оптоволокна в единую структуру оптимальным выбором является оптический трансивер OMXD30000 производства Huawei. https://bouz.ru/catalog/opticheskie_transivery_huawei/opticheskiy_transiver_huawei_omxd30000_02318169/ | Форм-фактор: SFP 10GbE. Тип кабеля: Многомодовое оптоволокно Multi Mode. Скорость передачи данных: 10 Gbps. Длина волны Tx / Rx, нм: 850. Разъем коннектора: Дуплексный LC-разъем. Количество волокон: двухволоконные. Поддержка DOM (digital monitoring): да. Высокая пропускная способность. Отказоустойчивость. Широкие возможности модернизации сети. | 8381 |
|  | Huawei | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |  | Оптический трансивер Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI Требования к производительности сетей и их функционалу стремительно растет, поэтому возникает необходимость модернизировать коммуникации. Оптические трансиверы позволяют оптимизировать параметры сети и сформировать ее оптимальную архитектуру без замены кабеля. Устройства обеспечивают совместимость между электрическим и оптическим сигналом и способны передавать данные на расстояние до 10 километров. https://bouz.ru/catalog/opticheskie_transivery_huawei/opticheskiy_transiver_huawei_sfp_ge_lx_sm1310_bidi/ | Наименование: SFP Скорость передачи данных: 1.25/1.0625 Gbps Длина волны: Tx1310nm/Rx1490nm Расстояние: 10 км Оптические компоненты: - LD: FP - PD: PIN Разъём: Single LC Тип кабеля: SMF Рабочие температурные режимы: 0~70/-10~80/-40~85 °C Мониторинг DDMI: With/Without Интерфейс: GBE / FC / FTTx | 12719 |
|  | D-Link | DIS-M100G-SW |  | Медиаконвертер DIS-M100G-SW преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 100/1000Base-X по оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами. Расстояние соединения зависит от выбранного SFP-трансивера. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dis-m100g-sw/69187 | Интерфейсы • 1 порт 100/1000Base-T • 1 порт 100/1000Base-X SFP Стандарты и функции • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3u 100Base-FX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса на каждом порту • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса | 15098 |
|  | D-Link | DMC-1910T |  | Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 15 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC. https://www.d-link-shop.ru/product/d-link-dmc-1910t/69180 | Интерфейсы • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-LX с разъемом SC Сетевые кабели • 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-LX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 15 км) Стандарты и функции • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX • Автоматическое определение MDI/MDIX | 32871 |
| Системы хранения данных | Lenovo | 7XH7A06254 |  | Данная дисковая корзина специально разработана для использования в серверах ThinkSystem SR550 и SR650, обеспечивая гибкую конфигурацию хранения для ваших ИТ-систем. https://bouz.ru/catalog/optsii_k_sistemam_khraneniya/diskovaya_korzina_lenovo_7xh7a06254/ | Тип устройства Дисковая корзина | 17748 |
|  | Asustor | AS1102T |  | Наслаждайтесь цифровыми развлечениями с ASUSTOR NAS. ASUSTOR NAS поддерживает вывод видео Full HD (1080p), раскрывая все мельчайшие детали фильмов, телешоу, музыки и фотографий в высоком разрешении. Эксклюзивная технология ASUSTOR Cloud Connect позволяет подключиться к вашей системе хранения данных из любой точки мира с помощью вашего мобильного устройства для получения доступа к вашим файлам и обмену ими. Мобильные приложения ASUSTOR предоставляют функции кодового замка для защиты ваших конфиденциальности и данных. Вы также можете использовать соединения HTTPS для большей безопасности. https://www.dns-shop.ru/product/5f8d8a6df41ac823/setevoe-khranilise-nas-asustor-drivestor-2/ | Четырехъядерный процессор Realtek RTD1296 с тактовой частотой 1,4 ГГц Использует DDR4 - на 40 эффективнее Сверхбыстрый 2,5-гигабитный Ethernet Поддерживает Wake on LAN и Wake on WAN | 33026 |
|  | Synology | RS1619XSPLUS |  | RS1619xs+ - это высокопроизводительная и масштабируемая стоечная система NAS с формфактором 1U, которая поддерживает модернизацию памяти и конфигурацию кэша M.2 SSD. Эта система оптимизирована для современных предприятий, которым требуется гибкое, надежное и эффективное решение для хранения данных. https://www.nix.ru/autocatalog/nas_synology/Synology-RS1619xs-plus_409547.html | Скорость передачи данных (NAS): 1523 Мбит/с (чтение) Поддерживаемые уровни RAID: F1, F6, F5, F10, F1, F0, JBOD Горячая замена (Hot Swap): Поддерживается Количество разъемов M.2 (NGFF): 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2280 Кол-во отсеков для HDD/SSD: 4 диска с прямым подключением или до 16 дисков при использовании приобретаемых отдельно модулей расширения Интерфейс поддерживаемых HDD/SD: SATA 6 Gb/s (SATA-III), SATA-II, SATA/150 | 225935 |
|  | Thecus | N16000PRO |  | Thecus N16000PRO 48TB w/ 16 x Seagate Constellation 3TB 7200RPM SATA III 6Gbps 64MB Cache Enterprise Hard Drives, 16 bay NAS Intel Xeon E3-1275 3.4GHz, 8GB RAM, RAID 0,1,5,6,10,50,60, and JBOD, AES 256bit RAID volume encryption. https://proshlagbaum.ru/catalog/element/cetevoe_khranilishche_thecus_n16000pro/ | Тип: Гигабитный Ethernet Количество портов: 16 Цвет: Серебристый EAN: 4712505092836 Сетевое хранилище NAS: Высота 3U, 16 отсеков для монтажа в стойку Intel Sandy Bridge E3-1275 (процессор 3,4 ГГц) Оперативная память: 8 ГБ DDR3 SDRAM Порты USB 2.0: 6 Порты USB 3.0: 2 | 288559 |
|  | Lenovo | DE120S |  | Полка расширения Lenovo ThinkSystem DE120S 2U12 LFF - это надежное и эффективное решение для расширения хранилища данных в корпоративной среде. Она обеспечивает высокую производительность и отличную масштабируемость, что делает ее идеальным выбором для предприятий любого размера https://bouz.ru/catalog/sistemy_khraneniya/sistema_khraneniya_lenovo_thinksystem_de120s_2u12_lff/ | Скорость работы интерфейса: 12 Гбит/с Количество поддерживаемых дисков памяти: 12 Количество каналов ввода/вывода: 8 Интерфейс носителя памяти: SAS Максимальный поддерживаемый объем хранения: 216 ТБ | 404654 |
|  | IBM | V5000E |  | Дисковой массив IBM 2072 2072-24F доступен для заказа. Bouz Group предлагает к поставке систему хранения для расширения емкости системы Storwize V5000E. Вы можете купить 2072-24F по низкой цене на нашем сайте. Дисковой массив имеет два блока расширения и 24 слота для дисков 2,5" SAS с компактным 19-inch корпусомдля монтажа в стойку выстой 2U. https://bouz.ru/catalog/sistemy_khraneniya/skhd_ibm_2072_storwize_v5000e_sff_expansion_2072_24f/ | оддерживаемые типы накопителей: 24x3.84Tb 10K 2.5 SAS RAID Количество поддерживаемых дисков памяти: 24 Интерфейс носителя памяти: SAS | 425755 |
|  | HPE | R0Q40B |  | Система хранения данных HPE MSA 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF R0Q40B - это передовое решение от Hewlett Packard Enterprise, которое сочетает в себе высокую производительность, надежность и простоту использования. https://bouz.ru/catalog/sistemy_khraneniya/sistema_khraneniya_dannykh_hpe_msa_2060_sas_12g_2u_24_disk_sff_r0q40b/ | Форм-фактор отсеков под жесткие диски: 2,5 SFF Интерфейс подключения накопителя: SAS Тип корпуса: 2U | 569119 |
|  | HUAWEI | OCEANSTOR 5110 |  | СХД HUAWEI OCEANSTOR 5110 V5 12LFF https://servermall.ru/catalog/storage-systems/huawei-oceanstor-5110-v5-23000/ | HDD: 8*4TB 7.2K NL-SAS Форм-фактор: 2U Сетевая карта: 8*1Gb ETH, 4*10Gb ETH Производитель: HUAWEI Порты: 4*SAS3.0 port2*4 ports Smart I/O 16FC | 1089000 |
|  | HUAWEI | OCEANSTOR 5500 |  | СХД HUAWEI OCEANSTOR 5500 V5 25LFF https://servermall.ru/catalog/storage-systems/huawei-disk-enclosure-for-oceanstor-5500-v5-23002/ | HDD 25 * 1.2TB 10K RPM SAS Disk (SAS10K-1.2T2S-A1) Форм-фактор 2U Порты 4*SAS3.0 port2*4 ports Smart I/O 16FC | 1631740 |
|  | DELL | ME5024 |  | Bouz Group предлагает к поставке конфигурацию системы хранения данных Base Dell ME5024. СХД Base Dell ME5024 - это надежное и мощное решение для организаций, которые нуждаются в эффективном управлении и хранении своих данных. Эта система обладает высокой производительностью и уникальными возможностями, которые позволяют эффективно обрабатывать и хранить большие объемы информации. ME5024 оснащена передовыми технологиями хранения данных, включая твердотельные накопители (SSD) и жесткие диски (HDD). Это обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что особенно важно для компаний, работающих с большими объемами информации. Благодаря этому, процессы обработки данных становятся более быстрыми и эффективными. Конфигурация системы хранения данных ME5024 может быть настроена под индивидуальные потребности вашего бизнеса. Вы можете выбрать оптимальное количество и емкость накопителей, а также настроить резервное копирование и восстановление данных в соответствии с требованиями вашей компании. СХД ME5024 также обладает расширенными возможностями управления и мониторинга. С помощью программного обеспечения Dell OpenManage вы можете контролировать и администрировать систему хранения данных удаленно, что упрощает ее обслуживание и снижает затраты на обслуживание. https://bouz.ru/catalog/sistemy_khraneniya/skhd_me5024_24x2_4tb_hdd_580w_10gb_iscsi_base_t/ | Базовый массив хранения данных Dell ME5024 - 1 шт Рельсы для стойки 2U - 1 шт Жесткий диск Storage 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug - 24 шт Блок питания, 580Вт, резервный, WW - 1 шт Европейский шнур питания 220В - 2 шт Безель серии ME 2U - 1 шт Карты контроллера 10Gb iSCSI Base-T 8 Port Dual - 1 шт | 2075431 |
|  | HUAWEI | OCEANSTOR DORADO 5000 |  | СХД HUAWEI OCEANSTOR DORADO 5000 V6 https://servermall.ru/catalog/storage-systems/huawei-oceanstor-dorado-5000-v6-23006/ | HDD 36 * 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Форм-фактор 2U Сетевая карта 2 * 2 ports 100Gb ETH I/O module | 30030000 |
| Коммутационные и серверные шкафы | ЦМО | ШРН-Э-6.350-9005 |  | Шкаф коммутационный настенный ШРН-Э-6.350-9005 представляет собой 1-секционное решение для размещения различного активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Данная модель отличается разборной конструкцией, что обеспечивает простой и удобный монтаж устройств, а также последующую сборку и установку на стену. https://www.dns-shop.ru/product/ccfb56ddbcdc3332/skaf-kommutacionnyj-srn-e-6350-9005/ | Ширина рабочего пространства: 600 мм Высота рабочего пространства: 345 мм Глубина рабочего пространства: 300 мм Установка: настенная Число секций: 1 Монтажный профиль (дюйм): 19" Максимальная нагрузка: 60 кг Материал изготовления: металл Дверца: есть Материал дверцы: закалённое стекло Дополнительная информация: - Защита: IP20 - Высота U: 8 U | 7699 |
|  | 5Bites | TC5402-06B |  | 6-юнитовый шкаф коммутационный 5bites TC5402-06B предназначен для размещения активного и пассивного сетевого оборудования. Модель, имеющая разборную конструкцию, удобна при сборке и эксплуатации. Несмотря на компактность, шкаф рассчитан на существенную (до 30 кг) нагрузку. Установлена прочная дверца из закаленного стекла, защищенная от механических повреждений металлическими уголками. Доступ в шкаф ограничивает замок. https://www.dns-shop.ru/product/612a6d9e5ae13333/skaf-kommutacionnyj-5bites-tc5402-06b/ | Установка: настенная Число секций: 1 Монтажный профиль (дюйм): 19" Максимальная нагрузка: 30 кг Материал изготовления: холоднокатаная сталь Особенности конструкции: разборный Дверца: есть Материал дверцы: закалённое стекло, металл Дополнительная информация: - Защита: IP20 - Высота U: 8 U | 8099 |
|  | ЦМО | ШРН-12.480 |  | Предназначенный для настенного монтажа 12-юнитовый шкаф коммутационный ЦМО ШРН-12.480 используется при размещении серверов и сетевого оборудования. Модель оснащена дверцей со стеклом. Имеется удобный в использовании замок, защищающий оборудование от несанкционированного доступа. https://www.dns-shop.ru/product/31086f7046543330/skaf-kommutacionnyj-cmo-srn-12480/ | Максимальная нагрузка: 50 кг Ширина: 612 мм Высота: 599 мм Глубина: 490 мм Вес: 18 кг Высота U: 12 U | 12699 |
|  | Lanmaster | TWT-CBWNM-9U-6x6-BK |  | Шкаф настенный серии NEXT используется для размещения телекоммуникационного оборудования 19'' конструктива. Задние направляющие установлены на фиксированную глубину – 63 мм от задней панели, передние направляющие представляют сварную раму, которую можно устанавливать на расстоянии от 50 до 130 мм от двери шкафа. https://www.dns-shop.ru/product/367f9f6e12483332/skaf-kommutacionnyj-lanmaster-next-twt-cbwng-9u-6x6-bk/ | Максимальная нагрузка: 60 кг Ширина: 550 мм Высота: 494 мм Глубина: 600 мм Вес: 18.5 кг Высота U: 9 U | 12799 |
|  | Lanmaster | TWT-CBWPG-12U-6x6-GY |  | Шкаф настенный серии PRO используется для размещения сетевого и телекоммуникационного 19'' оборудования. Установка оборудования возможна на двух или четырех профилях, фронтальных полках и полках с креплением на четыре профиля. Профили могут устанавливаться на разную глубину. https://www.dns-shop.ru/product/2601b12f119f3332/skaf-kommutacionnyj-lanmaster-next-twt-cbwng-12u-6x6-bk/ | Ширина: 600 мм Высота: 635 мм Глубина: 600 мм Вес: 29 кг Высота U: 12 U | 18399 |
|  | Hyperline | TWB-FC-1266-GP-RAL9004 |  | Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 650x600х600мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, с возможностью установки на ножки (в комплекте). Предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторного модуля. Стеклянная передняя дверь (GP) обеспечивает удобный обзор установленного оборудования. При необходимости вместо вентилятора в верхней панели можно установить два щеточных кабельных ввода. https://www.citilink.ru/product/shkaf-kommutacionnyi-hyperline-twb-1266-gp-ral9004-nastennyi-steklyann-1779047/ | Максимальная нагрузка: 60 кг Ширина: 600 мм Высота: 650 мм Глубина: 600 мм Высота U: 12 U | 27799 |
|  | ЦМО | ШТК-М-27.6.8-1ААА-9005 |  | Шкаф коммутационный ЦМО ШТК-М-27.6.8-1ААА-9005 станет отличным решением для использования в профессиональной среде – например, в офисах или в закрытых промышленных помещениях. Данная модель отличается вместительным внутренним пространством и большой грузоподъемностью, что вкупе со стандартным монтажным профилем 19" делает ее подходящим выбором для установки различного активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф предназначен для напольной установки, отличается своей простотой, удобством и надежностью. https://www.dns-shop.ru/product/41a850ca46543330/skaf-kommutacionnyj-cmo-stk-m-2768-1aaa-9005/ | Максимальная нагрузка: 400 кг Ширина: 600 мм Высота: 1360 мм Глубина: 800 мм Вес: 71 кг Высота U: 27 U | 40799 |
|  | Huawei | Cabinet-Brazil-42U |  | Huawei Cabinet-Brazil-42U представляет собой серверный шкаф Huawei, который является частью инфраструктуры для корпоративных дата-центров и IT-окружений, высотой: 42U, что указывает на стандартную высоту стойки, способной вмещать 42 устройства или модуля стандартной высоты 1U. Шкаф предназначен для внутреннего использования (indoor) и специально создан для размещения серверного оборудования, такого как серверы, сетевые коммутаторы, оборудование хранения данных и другие сопутствующие компоненты. Оснащен всем необходимым для монтажа оборудования, включая стойки, крепления и элементы организации кабельного прокладывания. https://kvan.tech/catalog/ibp-montazhnoe-oborudovanie-kvm-optsii/servernye-shkafy/servernye-shkafy-huawei/servernye-shkaf-huawei-cabinet-brazil-42u-21013373/ | Форм-фактор 42U | 73283 |
|  | SYSMATRIX | SL 6033.944 |  | Шкаф 19" напольный для построения коммуникационных сетей в малом офисе.Современный дизайн, компактные размеры, передняя дверь с обзорным стеклом - соответствие критериям оборудования SOHO.Верхний и нижний кабельные вводы, добавляют любые варианты подключения информационного и силового кабеля.Съемные боковые панели на замках, обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже и обслуживании.Установка 19 дюймовых монтажных профилей на любую глубину.Пассивная (конвекционная) вентиляция, обеспечена за счет перфорации в нижней и верхней части корпуса. Внутри корпуса сверху и снизу, подготовлены места для установки активной вентиляции. Все части внешней обшивки корпуса шкафа заземлены.Максимальная загрузка оборудованием до 600кг. https://rackmarket.ru/catalog/shkafy-i-stoyki/servernyj-shkaf/sysmatrix-sl-6042-944-shkaf-montazhnyy-telekommunikatsionnyy-19-napolnyy-42u-600x1000x2000mm-shkhgkh/ | Высота, мм: 1775 Монтажная высота, U: 33 Глубина, мм: 1000 Ширина, мм: 600 Передняя дверь: Двустворчатая Цвет: Черный (RAL 9004) Стандарт: 19" Задняя дверь: Двустворчатая Допустимая нагрузка, кг: 800 | 83181 |
|  | SYSMATRIX | SL 6042.944 |  | Шкаф 19" напольный для построения коммуникационных сетей в малом офисе.Современный дизайн, компактные размеры, передняя дверь с обзорным стеклом - соответствие критериям оборудования SOHO.Верхний и нижний кабельные вводы, добавляют любые варианты подключения информационного и силового кабеля.Съемные боковые панели на замках, обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже и обслуживании.Установка 19 дюймовых монтажных профилей на любую глубину.Пассивная (конвекционная) вентиляция, обеспечена за счет перфорации в нижней и верхней части корпуса. Внутри корпуса сверху и снизу, подготовлены места для установки активной вентиляции. Все части внешней обшивки корпуса шкафа заземлены.Максимальная загрузка оборудованием до 600кг. https://rackmarket.ru/catalog/shkafy-i-stoyki/servernyj-shkaf/sysmatrix-sl-6042-944-shkaf-montazhnyy-telekommunikatsionnyy-19-napolnyy-42u-600x1000x2000mm-shkhgkh/ | Высота, мм: 2180 Монтажная высота, U: 42 Глубина, мм: 1000 Ширина, мм: 600 Задняя дверь: Двустворчатая Допустимая нагрузка, кг: 800 | 90809 |
|  | Hyperline | TTBR-4281-DD-RAL9004 |  | Шкаф напольный 19-дюймовый Hyperline TTBR-4281-DD-RAL9004 имеет высоту 42U и физические размеры 2055x800х1000 мм (ВхШхГ). Передняя и задняя двери - распашные, перфорированные (75%). Цвет черный (RAL 9004). Допустимая статическая нагрузка составляет 1000 кг. https://www.dns-shop.ru/product/076e47db659cd0a4/skaf-kommutacionnyj-hyperline-ttbr-4281-dd-ral9004/ | Максимальная нагрузка: 1000 кг Ширина: 800 мм Высота: 2055 мм Глубина: 1000 мм Высота U: 42 U | 122499 |